| 文档编号 |  | 管理 部门 填写 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |

长江师范学院

中央支持地方高校发展建设项目任务书

(    年  月 --  年  月)

项目名称   数字高清电视演播实训中心

申报部门   传媒学院

项目负责人     韦济木

二0 一四 年 九月填报

| 建设项目名称 |  |  |  | 数字高清电视演播实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目申请金额 |  |  |  | 350万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 韦济木 |  |  | 年龄 |  | 49 |  | 职称 | 教授 |  | 职务 |  | 传媒学院院长 |
| 联系电话 |  | 023-72792007（座机） |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | zwwjm@163.com |  |  |  |
|  |  | 13008368101(手机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成人员的分工 | 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 职 称 |  | 项 目 中 的 分 工 |  |  |  |  | 本人签字 |  |
|  | 韦济木 |  | 49 |  |  | 教授 |  | 负责项目总体规划管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汪志平 |  | 42 |  |  | 副教授 |  | 负责项目申报及设备管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 魏旻军 |  | 37 |  |  | 助理实验师 |  | 负责实验室设备维护与管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 许芫颜 |  | 28 |  |  | 讲师 |  | 负责播音主持实训教学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 韩佳蔚 |  | 31 |  |  | 讲师 |  | 负责播音主持实训教学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贾森 |  | 27 |  |  | 助教 |  | 负责电视节目编辑实训教学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刘贺 |  | 29 |  |  | 助教 |  | 负责电视节目编辑实训教学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 李焱 |  | 40 |  |  | 讲师 |  | 负责实验室设备维护与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1．项目的建设意义及现状分析：（说明建设理由、目前所具备的条件等） 本项目的建设有利于学校促进学校转型发展，提升我校传媒类专业建设水平。本项目建成后，将形成成体系的完备的广播电视传媒实验实训的平台，可提供广播电视传媒相关专业全部综合性设计性实训项目，从而最大限度地发挥我校广播电视传媒实训教学平台的育人功能。同时，可以充分利用完备的专业化实验实训平台，不断促进相关专业教师实践教学能力和应用研究能力的提高；可以在教学、科研、文化宣传、音视频资源建设、校园信息化等方面为学校做出贡献；进一步促进我校广播电视学和播音与主持艺术等专业与地方广电行业、地方文化传媒等单位合作，有效探索区县广播电视人才职前职后培养一体化的规律和途径。 2009年以来，学校明确了“质量立校，人才兴校，学科强校，服务荣校，文化名校，依法治校”的办学新思路和“办一所受当地人民尊重的教学应用型大学”的办学新目标。当前，学校教学应用型发展战略正向纵深推进，加强应用型大学内涵建设成为重中之重。着力加强应用型实训基地建设，提高应用性人才培养质量，成为学校的重点工作。本项目的实施，可以进一步增强以广播电视传媒为代表的人文社科类专业的应用性办学实力。为了加强实践教学改革力度，必须改变单纯根据课程或课程群设立实验项目的现状。通过综合性实验实训平台的建设，围绕学生完整知识结构和综合实践能力拓展，整合实验内容，实现实训项目集约化、综合化。 广播电视学、播音与主持艺术、广播电视编导等专业学生的“实战化”实践动手能力，需要在综合的演播实训系统中 “学中做，做中学”，实训效果才能真正实现。数字高清电视演播实训中心的建设，能有效整合广播电视传媒实践教学的各个环节，使之形成一个完整的能力培养链条。 我校2009年前期投入建设的广播电视传媒实验教学中心经过扎实工作，已初具规模，具备了初步的广播电视拍摄、编辑、后期制作以及播音与主持的语音实训条件。已建立起包括摄影实训室、摄像实训室、语音实训室、非线性编辑实验室、新媒体实验室等在内的共计1400㎡的实验实训平台,开出相关专业12门课程共计42个项目的实验实训。本次申请的数字高清电视演播实训中心学校已安排800平米、层高符合要求的控规用房，并计划于近期开工改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．项目的建设目标：（说明项目完成后取得的成果） 本中心以“服务地方新闻传播事业发展、促进城乡统筹广播电视事业应用性科研、培养应用性人才”为宗旨，以服务广播电视传媒复合型、应用型人才培养，提升学生广播电视实战化的综合实践应用能力为建设目标。通过本项目建设，建成较为完善的集广播电视新闻采、编、后期制作、播出于一体的专业实践基地，使之具备人才培养、应用研究、服务地方广播电视传媒事业发展等综合配套功能。数字高清电视演播实训中心具体包括高清电视演播平台、虚拟演播平台、电视节目后期制作平台。本项目实施后，我校广播电视传媒实验实训设备总值将达到880万元，设备总数增加到704台套；可同时容纳300人展开各类实验项目的实验实训；新增实验实训项目40个，实践研修基地的使用效率与开放程度将得到显著提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．项目建设内容：（说明该项目的主要内容） 随着社会信息化的发展，广播电视行业数字高清技术将成为最终发展趋势。本项目数字高清电视演播实训中心，建设拟从实际使用需求出发，结合广电行业和影视技术的发展，应充分体现系统的实用性和设计的先进性，系统配置灵活，设备易于操作、维护方便，同时确保系统在今后相当长一段时间内具有先进性并留有扩展余地。本项目建设的核心指导思想是培养广播电视学和播音与主持艺术专业学生综合实践应用能力的提高。在设计方案的过程中，首先应满足现行技术要求及其应用场合，同时又符合当今数字化的发展趋势。整个系统要兼顾标清和高清的各自优势。系统设计方案应考虑多用途、方便性以及资源共享等诸多因素，并且在尽可能节省投资的前提下选配中、高档的主流产品，便于今后的发展。主要建设高清电视演播平台、虚拟演播平台、电视节目后期制作平台。项目建成后，新增设计性、综合性、创新性实验项目40个，年实训人时数可达3万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．项目建设效益分析：（结合申报书说明该项目完成后将发挥哪些作用） 1.本项目建成后，广播电视学、播音与主持艺术及相关类专业获得了完备的综合实验实训平台，相应的课程模块实验教学，以及职场模拟“实战”模块的综合实验项目就得到深入开展，专业实践教学分层次模块化的实践教学体系就得到有效执行。 2.本项目建成后，系统培养学生广播电视传媒综合应用能力成为可能。根据广播电视行业实际，设置各类综合实验项目（包括课程及课程群内的综合项目），比如开设校园电视栏目、创建学生工作室、参加广播电视学类的各种专业技能和创作大赛、学生课外科技文化创新项目等，学生通过这种实战化的“学中做、做中学”，有效培养了广播电视学、播音与主持艺术、广播电视编导等相关专业学生的专业综合实践能力，能大大缩短学生走上工作岗位的职场适应期。 3.依托本中心平台，可以提高广播电视传媒相关专业教师的实践教学和应用研究的科研能力。专业教师通过承担或申报各级电视媒体、政府部门、企事业单位等文化产品的开发制作项目，来提高教师自身的专业水平和业务能力，促进双师型教师的成长。 4.本演播系统建成后，可以为学校信息化建设提供资源共享、课程教学范式改革服务。借助本中心平台，可以实现教学一对多的同步现场直播式教学，可以进行精品视频公开课的录制和播出，以演播厅为基础，建立学校网络电视台，面向全校召开电视直播会议等。 5. 服务地方经济发展、文化繁荣，促进地方风土人情的文化传承。师生通过为地方开发创作文化产品，从而为地方经济发展以及文化繁荣服务。同时，也可为地方各级宣传文化机构和广播电视媒体提供研修学习条件，促进广播电视传媒事业协同创新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．项目建设的实施计划及保障措施： 项目建设安排在2014年完成。 项目获得批准后，在原有工作基础上，在一年的时间内完成实验项目的开发及相关教学准备工作，完成设备招标采购、安装调试、验收及人员培训等工作，具体进度如下： （1） 制定仪器选型方案并做好采购的准备工作，时间：1个月； （2） 完成项目仪器的政府采购工作，时间：2个月； （3） 完成仪器设备的安装、调试及验收，并投入使用，时间：1个月； （4）完成实验项目的开发、人员培训及相关教学设计准备，时间：3个月。 ## 管理机制保障：“数字高清电视演播实训中心”项目建设实行学校统一领导、全校上下齐抓共管、相关职能部门分工协作、项目建设办公室统筹协调、项目团队具体实施的管理体制和运行机制。 管理队伍保障：本项目成员以中青年教师和专业技术人员为主体，团队成员13人。其中：教授2人、副教授3人、中级职称4人；博士1人、硕士9人（在读博士2人）；项目组成员平均年龄42岁。项目组成员有重庆市优秀教育工作者1人、涪陵区科技拔尖人才2人。 ## 硬件环境保障：学校重视新闻传媒类实践实训基地建设。广播电视传媒类实验实训条件已达到一定的建设规模，已申请的专项经费使用合理有效。通过积极规划、适度超前，学校为本中心安排设备用房800m2。学校现有设施、环境充分体现以人为本，以人才培养为核心，严格执行有关的国家标准，应急设施和措施完备。实验楼的给水排水通风系统、消防器材、配备符合实验室标准，按照高校实验室要求做好环保、环评处理。保证仪器设备安装环境符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．经费的使用计划及预算：（含设备费、软件及实验家具备品） 规划总资金预算350万元；年度预算350万元；中央专项资金（95%）333万元用于设备采购，17万元用于环境改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．院系教学委员会审核意 签字: 单位(盖章): 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．专家组意见审核签字: 签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．教务处意见 签字: 单位(盖章): 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．学校审核意见及批准经费额度： 签字: 单位(盖章): 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：设备购置计划                                                                                        单位：元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 | 估算单价 | 合计金额 | 申请理由（支撑实验项目、科研项目或解决何问题等，应与申报书建设内容相对应） | 备注（至少列出三个生产厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | 集中支付政府采购 | -- | -- | -- | -- | --- | -- |
| -- | 合计 | -- | -- | 80 | -- | 2310000.00 | --- | -- |
| 1 | 高清摄像机 | ★传感器类型Exmor 3CMOS ，传感器尺寸（1/2）英寸； ★光学变焦14倍， 实际焦距f=5.8-81.2mm，等效35mm焦距31.4-439mm ，最大光圈F1.9-F16 ； ★液晶屏尺寸3.5英寸,液晶屏16:9模式；取景器0.45英寸，彩色取景器852（水平）×480（垂直），16:9； 摄像性能灵敏度（2000 lx，89.9%反射率）：F12（典型）（1920×1080/50i 模式）；信噪比：56 dB（Y)（ 典型）；水平分辨率：1000 电视线以上（1920×1080i 模式；增益：-3，0，3，6，9，12，18 dB，自动增益控制；伽玛曲线：可选；对焦方式自动对焦，手动对焦；最低照明度0.12流明（典型）（1920×1080/59.94i模式，F1.9，+18dB增益，带64帧聚集，伽玛关闭，100% 视频电平）；0.02流明（典型）（1920×1080/59.94i模式，F1.9，+18dB增益，带帧聚集，伽玛关闭，50% 视频电平）；白平衡预设（3200K），存储A，存储B/自动跟踪白平衡；可通过Picture Profile对画面风格进行定制； ★存储介质：专业SxS储存卡/记忆棒/SD/XQD卡 。配套附件：立体声枪式话筒1支；摄像机原装电池1块；摄像机专用脚架；机头灯， 专业摄像机包和数据线。 | 台 | 3 | 47,000 | 141,000.00 |  | SONY 松下 池上 |
| 2 | 存储卡 | 摄像机原厂SXS存储卡 容量 32G | 张 | 3 | 3,500.00 | 10,500.00 |  | SONY 松下 池上 |
| 3 | 读卡器 | 摄像机原厂读卡器 | 个 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |  | SONY 松下 池上 |
| 4 | 高清现场制作系统 | 主机接口配置： 1、主机采用标准2U机架式； 2、内置20小时1080i 或100小时576录制容量； 3、前置1个SATA热插拔驱动器支架； 4、专业视音频后置接口面板；NewTek原厂键盘、鼠标，千兆以太网接口； 5、视频输入接口：4×HD/SD-SDI（内嵌音频），4×HD/SD分量，4×Y/C，4×复合； 6、视频输出接口：2×HD/SD-SDI（内嵌音频），2×HD/SD分量，2×Y/C，2×复合，2×HDMI，1×RJ45（流媒体输出）； 7、音频输入接口：4×SDI（嵌入式数字音频），3×2平衡6.5mm（线路/麦克风），1×2平衡XLR(线路/麦克风)支持幻相供电； 8、音频输出接口：2×SDI（嵌入式），1×2平衡XLR，1×2路平衡6.5mm（AUX），1路立体声6.5mm(耳机)； 9、锁 相：1×BB； 10、Tally 接 口：15针T型接口； 11、iVGA 接 口：2路iVGA型号同时监看；★所有接口必须为主机原生自带，不得使用外置接口。 性能要求： 1、超低延时处理，视频：4:4:4:4，32位浮点运算；音频：4声道，96kHz，32位浮点运算； ★2、15路切换通道，6路外部，5路内部，4路M/E总线。 ★3、每路视频输入源可设定 8 个自由配置的交互式热点，实现无追踪的热点触发； ★4、4路实时PTZ云台摄像机，通过标准串行和网络协议控制，带有预置机位，可控制摄像机定位、缩放、聚焦、光圈； 5、视频信号通过输入格式配置，扫描器转换和内置帧同步器，实现输入源信号高标清智能变换和实时混切； 6、每路输入源彩色校正，白平衡调整，裁切和LiveMatte 抠像。 7、支持外接字幕机信号Key + Fill成对输入； 8、4路内置数字媒体播放器，包括2路硬盘素材播放、2路图文和音频播放器，支持Alpha通道识别； 9、5个动态缓存和10个图文缓存用于回放序列帧、动态图像序列和图文。具有多画面预览、动态预览、字幕编辑和预设的功能。 ★10、2路iVGA信号源监视，支持PC、Mac及使用苹果AirPlay®的设备视音频同时输入，IP\HTTP视频源、RTMP\RTSP视频源的视音频同时输入； ★11、4路M/E混合特效通道实现特效和由智能手机、摄像机、单反相机或软件生成的全景图像为背景的3D全景虚拟场景，每路带有独立的1个上游键叠加可实现转场、3D定位、缩放、裁切、内置TransWarp特效和字幕叠加； 12、2路主要下游键通道(DSK)每一路均可实现转场、3D定位、缩放、裁切和内置TransWarp特效； 13、内置彩色监看和全帧率的波形图和矢量图，带有数字标尺，支持ITU-R Rec.601和709； 14、10通道音频混音器，音频输入支持视音跟随、音频分组，配备数字音频时基校正器，每一路均带有左右均衡、SOLO、7段均衡器和立体声压限器； ★15、6路完整独立音频输出，每路均带有音频延时； 16、内置3D动画转场效果（功能），且可自定义任何带声音的3D转场的效果； 17、原厂自带30套高清实时虚拟场景，带多预置位、多镜头多角度、实时反射镜面高光，有动态变焦、定位、缩放、裁切和3D DVE； 18、可实现同时录制4路不同格式的信号，直播信号可实现高、低两种码流实时录制，带字幕与不带字幕同时录制，前端使用3D摄像机，可直接录制3D视频； 19、多媒体输出应用程序能够批量导出，具有可选的文件兼容格式转码，可用于不同的应用程序和设备； ★20、支持HD流媒体直播和同时实时录制，预设值高达720P，支持包括H.264编码的RTMP流媒体WMV推/拉以及基于浏览器的流媒体应用，如Ustream和Livestream； ★21、可通过宏命令录制，将一系列指令定义到任意键盘键上，或支持标准MIDI协议的第三方MIDI设备，实现一键触TriCaster操作； ★22、支持iPAD应用的音频混音器和AVID Artist Mix音频控制面板； 23、后期可加载慢动作回放面板，即可实现现场慢动作视频处理； 24、多层次的硬件和软件冗余备份； 相关配套软件： 1、高清字幕系统； 2、高清非线性编辑快编系统； 3、3D动画转场制作系统 根据用户使用情况自定义制作带有音频效果的3D动画效果，可将图文，字幕，LOGO，国旗等实现动画效果，可定义特技入出的轨道，在视频转场及叠加时候使用特技效果,；同时根据3D转场特技的需求可定义加载声音效果，实现带声音效果的动画转场效果。后期现场只需加载效果便可直接使用；4、iVGA网络系统：通过网络发送视频和音频到主机，选择任意网络中主机作为目标地址，录制外部电脑视频和音频QuickTime, MPEG-2 或 AVI格式 ，自由选择区域或者图框采集，包括任何显示器的全屏显示，选择区域显示，应用程序窗口，子窗口或者视频输入设备（网络摄像头），选择和传输音频设备输入源和系统音频设备通过网络发送给制作主机生成自定义图像显示； ★产品通过国家广电总局检测，主要性能达到甲级指标。（提供广电总局检测报告并加盖送检公司鲜章）； ★提供本地标准化售后服务（出具工程师认证证书和本地服务机构证明书）； ★提供生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺书原件 | 台 | 1 | 296,000.00 | 296,000.00 |  | TriCaster ### Broadcast pro SOBEY |
| 5 | 操作控制面板 | 1、广播级专业外置独立控制面板，USB馈电，即插即用，无需外接供电； 2、129键彩色背光水晶按键，与系统操作界面的分布和颜色显示完全相同； 3、控制面板使用T型推杆和三维摇杆，均按照人体工学设计，具有高灵敏度及优质的阻尼感； 4、直播界面中任意功能，在控制面板上均可3键内完成； ★5、在PTZ云台摄像机及M/E混合特效功能中，均可使用三维摇杆对摄像机进行定位、推拉、旋转等遥控操作； 6、表面采用汽车电镀喷涂工艺。 | 套 | 1 | 75,000.00 | 75,000.00 |  | TriCaster ### Broadcast pro SOBEY |
| 6 | 混合矩阵 | 6路高标清SDI输入，2路CVBS输入，2路SDI输出(2路PGM、2路PST)；带1张模拟子板，内嵌2路AD转换，2路音频加嵌，DDR3帧存，外同步BB信号同步校准；1U机箱，最大满足3个RS485控制接口，双冗余电源，线缆均衡；支持实时仲裁切换；支持断电直通，支持外同步无缝切换；自带本地按键控制面板。 | 台 | 1 | 62,900.00 | 62,900.00 |  | SOBEY OSEE 格非 |
| 7 | 黑场信号发生器 | 16路标清模拟黑场/16种测试CVBS信号输出，PAL制NTSC制切换；支持外同步BB信号输入，内外同步切换；断电保存参数设置，带恢复出厂设置；手动可调行场相位；16种测试图像自由选择，清晰显示内部板卡工作状态；1U机箱，双冗余电源，线缆均衡。 | 台 | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 |  | SOBEY OSEE 格非 |
| 8 | 双通道通话主站 | 机架式 Two-Channel双通道对讲机主站 ，1U机架空间对讲机主站 ，支持60 个耳机或20麦克，二个对讲机渠道；自动保险电源有分开短路保护和 auto-reset 为各种渠道；通道1A/1B 连接，呼号发信号编程输入与各自的通道级控制和编程 on/off/interrupt 开关；外部中转电路，普遍电压电源；输出：30 VDC，2A；供电：90-240 VAC，50-60Hz,80 VA；系统容量：60个腰包或20个喇叭分站。 | 台 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |  | Clearcom TELIKOU ### Datacom |
| 9 | 制式转换器 | 4模块化的4线接口可将摄像通话、双向无线电、光纤线路和其他4线设备同标准通话主站连接；1-RU机箱最多可容纳4个独立的接口，每一个都有自己的4线接线端子和XLR - 3M接口同通话主站连接；兼容平衡或不平衡的4线输入，内置隔离变压器；使用标准的双芯屏蔽麦克风电缆连接通话主站之间的通话设备；每个接口模块都有自己的一套隔离变压器接头。接线端子到接受线负载电阻600欧姆，为发送和接收信号提供了双向连接。 可将电视摄像机，双向无线电，光纤线路和其他设备与通话主站公司的对讲机系统连接；每个接口分别有传输，接收和零点控制；传输级别显示可以控制麦克风和线路的输出级别；内置测试插头可以用耳机直接测试通话效果；专线功能可选择，接受平衡或不平衡的4线输入；•隔离变压作用；每个接口都有接线端子和XLR接口；具有线路供电功能。 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |  | Clearcom TELIKOU ### Datacom |
| 10 | IFB无线发射机 | 256 U段个频点可调，100KHZ步进微处理器控制调整方式；250MW发射功率；多功能输入口 XLR；内置话筒放大器；LED显示与通话系统主站同品牌。 | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  | Clearcom TELIKOU ### Datacom |
| 11 | 无线接收机 | 频点独立可调；自动寻找并存储5个频点；高灵敏度接收；20小时电池工作；256个频点与通话系统主站同品牌。 | 台 | 4 | 4,800.00 | 19,200.00 |  | Clearcom TELIKOU ### Datacom |
| 12 | 鹅颈话筒 | 镀金及带罗纹的插头，6.35mm/0.25”；每一个被安装在一个耐用灵活的鹅颈接口；带防风罩，单向驻极体电容麦克风；频率范围100Hz 和10kHz之间，能有大于6分贝的后向反馈，与通话主站同品牌。 | 只 | 2 | 1,600.00 | 3,200.00 |  | Clearcom TELIKOU ### Datacom |
| 13 | 耳机 (单耳) | 封闭式通用头戴耳机，配有可作细微调整的灵活颈部麦克风；提供舒适而出色的声音隔离设计，并提供一系列可更换零件。与通话系统主站同品牌 | 副 | 4 | 1,250.00 | 5,000.00 |  | Clearcom TELIKOU ### Datacom |
| 14 | 提词器 | 要求单人单屏， 17英寸4:3液晶显示器；支持LW-LCK4.0软件的编写。 提词器软件可支技多语种：汉、英、维语，阿拉伯等语种； 可扩展的支持索贝，大洋，新奥特等主流非编厂家的Inews协议； ★软件功能使导播与播音员看到的新闻稿件均正像显示； ★具有导读线功能，方便使用者进行读稿； ★控制方式有手柄、键盘、鼠标等多种方式，播音员与导播人员都可以进行控制，其方式灵活、简单易学易用。 ★支持红外遥控控制字幕动作，并可根据个人喜好随意更改控制按健功能（选配）； ★支持灵活的搜索轮控制方式，使播音员操作更方便、更快速、定位更准确；（选配）； 网络版提示器支持在线修改功能，可以前编后播，同意由导播进行编辑实时的文稿内容，播出的提示器可以直接接收最新修改的文稿进行播出；随意调用已保存的设置模式，如提示屏上播出的字体、字号、字色、底色、滚屏速度等；编辑屏、提示屏上可显示播出进程，已播文稿与未播文稿进度一目了然； 使用前后滑板结构, 三处可调重心平衡，重心调节简便，无须另加配重；提示器控制主机采用品牌电脑，配置17英4:3液晶显示器； | 台 | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |  | 朗威视 泰阳 天影视通 |
| 15 | 调音台 | 16输入通道，8路单声道4对立体声；10个高性能话筒放大器带幻象电源开关；话筒输入通道含压缩器旋钮，所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF；7母线（3辅助，4编组）；话筒输入通道含压缩器旋钮；采用SPX级别的效果器芯片；60mm通道推子电位器。 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  | YAMAHA 声艺 百灵达 |
| 16 | 无线领夹话筒 | 工作频率： D 频段 656.125 至 678.500 MHz； E 频段 800.550 至 813.150 MHz； F 频段 854.900 至 864.900 MHz； G 频段 722.125 至 744.500 MHz； I 频段 484.125 至 506.625 MHz。 调制方法 FM 调频，额定频偏 ±40 kHz，动态范围 (典型值) > 110 dB A-加权，总谐波失真 < 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )，有效工作距离 一般100米 (无干扰情况下)；频率响应 100 Hz ~ 15 kHz (+1 dB, -3 dB)；接收系统 两组独立调谐器，分集式自动选择；镜频抑制 60 dB正常、55 dB最小；灵敏度 20 dBμV ；信噪比 60dB(50Ω 终端)；最大输出电平 平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座)；非平衡: +4 dBV (6.3mm 插座)；输入衰减 0/-12 dB 两段选择；天线输入 BNC型, 50Ω；每端子偏压电压 12V， 直流60mA；供电直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器。 | 套 | 2 | 4,200.00 | 8,400.00 |  | 铁三角 舒尔 森海塞尔 |
| 17 | 主持人话筒 | 收音头类型:动圈式；声道类型:立体声；麦克风用途:舞台演出专用；指向特征:心型指向；静电型电容式话筒，频率响应 20-20,000 Hz，高通滤波 80 Hz, 12 dB/octave，感度 -32 dB (25.1 mV) re 1V at 1 Pa，阻抗 100 ohms，最大输入声压级 145dB SPL(1KHz,THD 1%)，嘈声 12 dB SPL；动态范围（典型）133 dB, 1 kHz at Max SPL；讯噪比 82 dB, 1 kHz at 1 Pa；幻象供电 48V DC, 4.2 mA typical，开关 10 dB pad; roll-off。 | 只 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |  | 铁三角 舒尔 森海塞尔 |
| 18 | 监听音箱 | 双功放2路有源监听音箱，总体频率响应50Hz-40kHz (-10 dB)，最大输出电平101dB, 1 m on axis；低音：5"锥形振膜；高音：1"钛顶；输出功率：低音40W，高音27W；箱体类型：低音反射；输入接口：XLR（平衡），10 千欧；耳机型（Phone，非平衡）10 千欧；控制：电平、低切、低调（TRIM），高调（TRIM），电源，相位；电源消耗：60W；磁性屏蔽。 | 只 | 2 | 2,300.00 | 4,600.00 |  | YAMAHA 惠威 M-AUDIO |
| 19 | 专业操作台 | 经典流线型设计，外形美观大方，符合人体工程学原理，符合光学要求，钢木组合结构，安装方便快捷，根据实际房间情况量身设计订制； 钢制部分：采用钢优质冷轧Ａ３钢板；钢板料厚，根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，方便安装．表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。颜色可选定：银灰色，无光黑，象牙白，无光驼，索尼灰，蓝砂等塑粉； 木制部分：E1级环保优质高密度或实木颗粒板材处理,压贴面或喷漆，颜色可选等。； 表面处理：钢制部分需经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑（耐酸碱，抗腐蚀，防静电）。 | 张 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |  |
| 20 | 高标清非编工作站（教师） | 主机：品牌专业图形工作站；CPU：Intel Xeon 六核E5-1650（3.5GHz）；内存：16GB 内存；系统硬盘：500GB SATA硬盘； 其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标；显卡：Nvidia 2G 高性能PCI-E显卡；配件：监听音箱；配件：Enet HD 软件加密狗；显示器：24"宽屏液晶显示器； Windows 7Professional 64bit 正版操作系统（预装），系统包含：高清教学网络管理软件包－客户端/高清教学网络文稿软件/高清教学网络审片软件/高清编解码软件包/网络高标清非线性编辑软件包/蓝光、P2、Infinity等设备专业接口软件/高清教学网络字幕软件/高清动态视频图文一体化创作软件/高清专业视音频、字幕特技制作软件/第三方插件软件支持包/FIMAS存储共享软件客户端/多媒体教学管理软件（教师端）。 主机要求： （1） 必须采用国际品牌全球发售的产品（戴尔、惠普、联想）； （2） 硬件参数不得低于招标要求； （3） 必须预装Windows 7 Professional 64bit中文正版操作系统。 软件功能要求： （1） 要求支持MPEG2-I、MPEG2-IBP、XDCAM HD、AVC-Intra、DNXHD、MPEG2编码的TS等多种格式的高标清混编，要求在同一项目下可以支持HD1920*1080、HDV 1440*1080、PAL 720*576多种制式的时间线； （2）要求支持windows7 64bit操作系统 ★（3）要求提供高效的A.R.T引擎驱动技术； （4）要求具有多时间线编辑，多层字幕、视音频内容嵌套的容器功能，容器可多级重复嵌套； （5）要求支持蒙板功能，同一特技能在同一画面内不同的区域表现出不同的表现方式； （6）要求支持曲线变速、实时多点画面动态跟踪等复杂特技编辑； （7）要求提供超级合成轨、特技轨及Key轨 ★（8）要求支持图文视频一体化编辑方式，支持简单字幕编辑和复杂字幕编辑两种级别操作的选择； （9）要求支持EXCEL图表数据导入，轻松演绎各种图表演示； ★（10）要求提供具备厂家自主知识产权的DVD素材库，素材库要求包括：动态背景、字幕模版、转场动画、字幕底版、光效动画和字幕遮罩等创作效果； ★（11）要求安装与磁盘阵列配套的存储共享软件客户端； ★（12）要求非编生产厂商是取得ISO9001、ISO14001、ISO20000认证，并提供相关证书复印件。 ★（13）提供生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺书原件 ★（14）中标商需在三个工作日内上门进行安装演示，所有功能符合招标要求后，方可签订合同。 | 台 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |  | 大洋 索贝 新奥特 |
| 21 | 高标清非编工作站（学生） | 主机：品牌高性能计算机，CPU：Intel 酷睿 四核 i7-3770 3.4GHz），内存：8GB 内存，系统硬盘：500GB SATA硬盘，其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标；显卡：Nvidia 2G 高性能PCI-E显卡；配件：耳机；配件：Enet HD 软件加密狗 24"宽屏液晶显示器；Windows 7 Professional 64bit 正版操作系统（预装）。 系统包含：高清教学网络管理软件包－客户端/高清教学网络文稿软件/高清教学网络审片软件/高清编解码软件包/网络高标清非线性编辑软件包/蓝光、P2、Infinity、Mediabox设备专业接口软件/高清教学网络字幕软件/高清动态视频图文一体化创作软件/高清专业视音频、字幕特技制作软件/第三方插件软件支持包/FIMAS存储共享软件客户端/多媒体教学管理软件（学生端）；主机要求： （1） 必须采用国际品牌全球发售的产品（戴尔、惠普、联想）； （2） 硬件参数不得低于招标要求； （3） 必须预装Windows 7 Professional 64bit中文正版操作系统； 软件功能要求： （1） 要求支持MPEG2-I、MPEG2-IBP、XDCAM HD、AVC-Intra、DNXHD、MPEG2编码的TS等多种格式的高标清混编，要求在同一项目下可以支持HD1920*1080、HDV 1440*1080、PAL 720*576多种制式的时间线； （2） 要求支持windows7 64bit操作系统 ★（3）要求提供高效的A.R.T引擎驱动技术； （4）要求具有多时间线编辑，多层字幕、视音频内容嵌套的容器功能，容器可多级重复嵌套； （5）要求支持蒙板功能，同一特技能在同一画面内不同的区域表现出不同的表现方式； （6）要求支持曲线变速、实时多点画面动态跟踪等复杂特技编辑； （7）要求提供超级合成轨、特技轨及Key轨 ★（8）要求支持图文视频一体化编辑方式，支持简单字幕编辑和复杂字幕编辑两种级别操作的选择； （9）要求支持EXCEL图表数据导入，轻松演绎各种图表演示； ★（10）要求学生机能实现和教师机一样的软件功能； ★（11）要求安装与磁盘阵列配套的存储共享软件客户端； ★（12）提供生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺书原；★中标商需在三个工作日内上门进行安装演示，所有功能符合招标要求后，方可签订合同。 | 台 | 40 | 25,000.00 | 1,000,000.00 |  | 大洋 索贝 新奥特 |
| 22 | 数据库服务器 | 品牌2U专业机架式服务器； CPU：四核 英特尔 至强 E5-2609 2.4 GHZ×2；内存：8 GB 内存；硬盘：300GB SAS硬盘 ×2 控制器：板载RAID0/1 其它：DVD光驱、集成千兆以太网接口×4、冗余电源 Microsoft Windows 2008 Server 标准版（预装） SQL Server 2008 (预装) 高清数据库组件包/高清教学网络管理软件包（服务端）/高清教学网络文稿系统服务器端/高清教学网络审片系统服务器端/高清教学网络流程管理软件包/高清教学网络设备管理软件包/高清教学网络人员权限管理软件包/多媒体教学管理软件（服务端） 主机要求： （1） 必须采用国际品牌全球发售的产品（戴尔、惠普、IBM）；（2） 硬件参数不得低于招标要求； （3） 必须预装Microsoft Windows 2008 Server 标准版正版操作系统； 软件功能要求： （1）要求对教学网络使用人员按照其隶属的院系、班级、身份进行合理的分类管理； ★（2）要求对于不同的角色人员分配不同的网络编辑使用权限（如：实验室管理员、教师、学生），通过网络编辑权限的限制，有效的防止在网络编辑中发生意外的事故； （3）要求具备在线工作站查询功能，可以方便的了解和掌握网络使用的繁忙程度和各个编辑站点的运行状况； ★（4）要求由一个网络管理软件统一管理整个网络的各个环节的功能，包括制作及媒资系统 | 台 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  | 大洋 索贝 新奥特 |
| 23 | 千兆以太网交换机 | 知名品牌企业级千兆以太网交换机； 48 个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个复用的SFP 千兆端口（Combo），两个扩展槽位；应用层级：三层；交换方式：存储-转发；背板带宽：240Gbps ；包转发率：132Mpps；传输模式：支持全双工；网管支持：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；功率：145W | 台 | 2 | 12,000.00 | 24,000.00 |  | H3C 思科 华为 |
| 24 | 媒资核心服务器 | 主机：标准机架式媒资核心服务器； CPU：四核 英特尔 至强 E5-2609 v2 2.5GHz ×2；内存：4 GB 内存 ×4； 硬盘：1000GB SATA数据硬盘 ×2 控制器：板载RAID0/1/5 其它：集成千兆以太网接口×2、冗余电源 Windows Server 2008 64位 标准版（预装） 高集成化数据库软件包括： 网络管理软件-服务端/数据库核心服务支撑/检索应用服务/核心服务/关键帧服务组件/流媒体服务组件/文件处理服务组件/虚拟归档服务组件/外部系统业务支持服务组件/智能媒体处理服务组件/多媒体文件迁移服务/多媒体入库服务/泛媒体浏览服务/MPC 多媒体处理任务调度软件/MPC 媒体处理软件. 主机要求： （1） 必须采用国际品牌全球发售的产品（戴尔、惠普、联想）； （2） 硬件参数不得低于招标要求； （3） 必须预装Windows Server 2008 64位 标准版正版操作系统 软件功能要求： ★（1） 要求采用全程BS的编目、查询检索方式； （2） 支持引入常规广播格式、TS格式，以及txt、doc、jgp等其他格式的文档成组入库。 ★（3）支持数据流光盘库、虚拟带库的归档迁移 （4）支持检索热词智能提示，检索词智能标红提示，检索结果统计智能提示； （5）支持数据导出功能，统计系统内的资料信息，将结果将保存为EXCEL表格。统计表中的内容包括标题、栏目、时长、入库者等，并且自动统计导出资料的时长和条数 ★（5）非编系统可调用媒资的素材进行编辑，同时非编编辑后的素材在非编软件中可一键入媒资系统； ★（6）生产厂家具有国家知识产权局颁发的系统数据实时备份技术证书，并提供相关证书复印件。 ★中标商需在三个工作日内上门进行安装演示，所有功能符合招标要求后，方可签订合同。 | 台 | 1 | 285,000.00 | 285,000.00 |  | 大洋 索贝 新奥特 |
| 25 | 高性能NAS存储阵列 | 高性能NAS集群式存储阵列解决方案； 一体化存储设备主机：配2个冗余热插拔电源、8个千兆网口、16GB内存，具备36硬盘槽位。 数据硬盘：600GB 10K RPM SAS元数据硬盘×2；数据硬盘：企业级2TB Near Line SAS数据盘×24； 采用英特尔Sandybridge E5 2420处理器，可选配4GB/16GB/32GB DDR3存储，单节点带宽性能700MB/s以上；支持2TB/3TB/4TB SATA盘，单节点有效容量最大可达120TB；冗余BIOS，提供基础保障； 支持VDL(Virtual Driver Layer)，降低硬盘故障率，提高硬盘可靠性；数据盘、系统盘隔离，提高数据安全性；高扩展性，灵活扩充单张GE/10GE网卡，满足高性能、高可靠、低延时及扩展需求；采用自主知识产权的文件系统，专门针对广电行业的大IO读写，符合安全保密规定，提供国家版权局颁发的所投磁盘阵列存储系统软件著作权证书，提供国家知识产权局颁发的数据安全存储技术专利证书；完全定制化的全面状态监测、告警；智能的一键升级设计，可进行BIOS、SAS、BMC等关键元器件的一键升级；多种管理方式可供选择；支持IPMI 2.0，支持标准远程console；支持KVM over LAN、Virtual Media over LAN，可对设备远程管理；支持S3待机休眠模式，可支持整机的待机休眠和自动唤醒；待机休眠模式下，整机的能耗小于50W；采用硬盘缓启动设计，控制启动电流，降低系统整体功耗需求；指定硬盘休眠技术和自动唤醒功能，让存储非活跃数据的硬盘进行休眠，降低能耗；采用智能调速风扇，支持环境温度和系统实时温度检测，自动调节风扇转速；支持主板易插拔，关键部件热插拔；支持前后定位灯，快速定位故障。 要求： （1）要求采用一体化存储设备主机； （2）具备具备36硬盘槽位，可根据需要扩展存储容量； ★（3）采用自主知识产权的文件系统，专门针对广电行业的大IO读写，符合安全保密规定，具备国家版权局颁发的所投磁盘阵列存储系统软件著作权证书，国家知识产权局颁发的数据安全存储技术专利证书，并提供相关证书复印件； ★（4）支持主板易插拔，关键部件热插拔 （5）采用硬盘缓启动设计，控制启动电流，降低系统整体功耗需求； 6）全面状态监测、告警 ★（7）节点式存储，可通过增加节点扩容，提升存储读写带宽； ★（8）单节点带宽性能700MB/s以上 | 台 | 1 | 192,000.00 | 192,000.00 |  | NEC IBM SOBEY |
| 26 | 机柜 | 机柜采用专业化设计，所有MRC服务器集成在专业机柜中；机柜采用标准22U通用型机箱，双路供电，所占面积大概就是一个办公桌的大小，免去单独增加机柜的麻烦；机柜设计前后开门，两侧面板可以任意拆装，可以很方面的对内部设备进行拆装和增加；机柜前端配备独立KVN推拉箱，集成显示器和鼠标键盘，高度1U左右，采用抽屉式安装方式，方便后台管理员对服务器进行维护操作；前部5寸液晶屏可以实时对整个机箱状态(温度、电源、风扇)进行检测； 机柜前后底部分别配置高转速散热风扇，避免由于室内高温对设备造成损坏。 | 台 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |  | 英泰奇 图腾 SOBEY |
| － | -- | 集中支付正常拨款 | ―― | － | ―― | -- | -- | -- |
| － | 合计 | ― | － |  | － | 1190000.00 | － | － |
| 27 | 三基色冷光灯 | 额定电压： AC110V～220V，50～60Hz ；额定功率： 220W ；灯泡类型： 55W灯管×4 ；色 温： 3200K 。 | 台 | 40 | 1,550.00 | 62,000.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 28 | 100WLED聚光灯 | 光 源：LED集成100W/颗；额定电压：AC100V-240V/50-60HZ； 定功率：100W ；灯体温度：≥55C；寿 命：5万小时；发光效率：≥80lm/W 显色指数：Rａ≥85；出光角度：手动调焦（前后壳操作）通道数量：1个通道；国际标准DMX512信号。 | 台 | 8 | 3,500.00 | 28,000.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 29 | 230W光束灯 | 灯泡：230W Philip MSD platinum7R 或者 YODN 7R（寿命：2200小时，色温：8200k）；通道模式：16个国际标准DMX512通道；功率：350W ，100-240V,50-60Hz； IP防护等级：20 ；水平扫描：540°（18bit精度扫描）；垂直扫描：270°（18bit精度扫描）电子纠错；液晶显示，支持中英文切换；颜色盘：一个颜色盘，每个颜色盘由14个色片组成；图案盘：17个图案效果；效果轮：一个可旋转的八棱镜，效果移动，雾化功能；镜头组光学系统，电动对焦，光束角度0-4°。 | 台 | 20 | 3,500.00 | 70,000.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 30 | 280W图案灯 | 光源： 280W灯泡,平均寿命2000H；光束角度： 5°~30°线性高速变焦,任意范围光斑均匀一致；机械线性调光0~100%；脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒1-20次；颜色： 1个固定颜色轮有12个色片+白光,可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果；动态图案： 1个旋转图案轮有8个可选图案片+白光，可变速抖动/双向流动效果,图案索引功能及16Bit精确微调 静态图案： 1个固定图案轮有11个图案+白光，可变速抖动/双向流动效果；个独立的三面棱镜，双向变速旋转；水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）；显示界面： 采用宽屏LCD液晶中英文显示界面；控制通道： 3个控制通道模式选择,28/21/19。 | 台 | 10 | 5,500.00 | 55,000.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 31 | 54颗3W帕灯 | 输入电压：AC90-240V/50-60Hz 功率：180W 光源：54颗3W 高亮度LED（红-12，绿-18，蓝-18，白-6 ）；光源寿命：6-10万小时；控制：DMX512、主从控制、自走、声控 通道：8CH；独有光学系统设计，均匀的色斑效果；超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪。 |  | 80 | 550 | 44,000.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 32 | 2500高效追光灯 | 额定电压：220v，50-60HZ；额定功率：2500w；灯泡规格：HMI2500W；控制方式：手动；效果颜色：4色+白色；色 温：5600k；距离：50-100m；调焦功能：手动调焦；光斑控制：手动光圈。 | 台 | 2 | 4,959.00 | 9,918.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 33 | 1500W遥控烟机 | 额定电压：AC220V ，50Hz；额定功率： 1500W；保 险： 20A～10A；预热时间：8min；油壶容量：2.3L；喷 烟 量：20000cuft/min；喷烟距离：6-8M；遥控距离：20-25M；控制方式：DMX512（1个通道）、遥控、手控；功能特点：液涨式控温，线控、遥控。 | 台 | 2 | 1,560.00 | 3,120.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 34 | 大型泡泡机 | 额定电压：AC110V～220V，50～60Hz ；额定功率： 100W ；保险：3A ；电机：AC220V/45rpm (AC110V/45rpmX2) ；液体消耗：4.8L/h ；特点：喷射距离5米，可遥控，自动双鼓风机使泡泡上升。 | 台 | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |  | 极光、科玛、蒙耐奇 |
| 35 | 数字调光硅箱 | 1. 全数字触发系统，绝对避免供电电压带来的不稳定，适应不同场合的演出； 2. 具备人工智能的功能，硅箱能自动指示工作正常，信号正常，信号有误，模拟数字等工作状态，同时硅箱带错误状态及第一路硅号显示； 3. 设备具有性能自动测试和应急开灯功能，使用、检测及维护极其方便； 4. 具备掉信号保持现场不暗场和紧急直通功能，可绝对保持现场不黑场； 5. 符合国家标准GB/T13582、GB/T14218、GB/T15734要求； 6. 采用光电隔离高稳定触发电路； 7. 高效抗干扰电感，抗干扰能力极佳，对音、视频几乎无任何干扰； 8. 调光线性及一致性优良，5-100%均能均匀调光； 9. 最新数字显示直选地址码开关设计，数字显示是几，硅箱即选为几号，一改过去采用8421数字编码的繁琐，方便、灵活、直观； 10. 电源输入可单相、三相供电； 11. 电源输入标配为压线板式，另有多种方式可选；单机流动使用时建议选160A犀牛插式总电； 12. 输出标配为单路三个10A式，6*6KW。 | 台 | 1 | 6,810.00 | 6,810.00 |  | 国达 SUB TGL |
| 36 | 直通箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.； 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载； 过载与短路双重保护高分断空气开关； A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚带开关备用插座方便使用。 | 台 | 2 | 3,426.00 | 6,852.00 |  | 国达 SUB TGL |
| 37 | 电脑灯光控制台 | 可用U盘及软驱输灯库；DMX512/1990标准，2048个DMX控制通道；四个光电隔离独立驱动信号输出端口，可抗2000Vrms电气冲击，独立电源独立信号；可以控制40通道最多240台电脑灯和240路调光；可以存储450个程序，其中可以容纳3000种以上灯库文件；100多个表演文件，15个回放推子，可控制450个记忆，跑灯或者CUE列表.MIDI、低音、中音、高音声控的触发，旋钮有不同的时间可调；X/Y控制自然顺滑；现场可以拷贝通道项目清单；独立系统锁功能，有效防止误操作；机内固化多种特效程序，有效支持现场变幻特效；USB存储器，可以有效保存现场数据；音频输入连接器：XLR-D3F*2。 | 台 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |  | 珍珠 SUB CODE |
| 38 | 三基色冷光灯灯管 | 36W，3200K,4P/930型 | 台 | 320 | 90 | 28,800.00 |  | 飞利浦 欧司朗 雷士 |
| 39 | 灯光支架 | 根据现场情况配置相应数量的铝合金轨道，滑动铝合金轨道，万向器，灯具滑车，电缆滑车，恒力铰链等要求 | 批 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |  |  |
| 40 | 安装辅材 | 线缆，桥架，接头，调光杆，灯好牌等 | 批 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
| 虚拟演播室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 虚拟演播室系统 | 虚拟演播室主机： 专业图形图像处理主机：CPU : Intel i7 3820 ；主板: Super Micro X9 SRA;内存：DDR3 1600 4G；网卡：千兆以太网口；硬盘：主备盘500G * 2；显卡：技嘉GTX680 4G显存；电源 : 600 W (110-230V)。 硬件色键器 ： ★顶级进口视频渲染处理卡数字视频处理卡:AJA KONA-3G卡(广播级数字视频卡) ★色键器可以同时接入2路HD/SD SDI摄像机信号，并对2路摄像机信号同时进行实时抠像处理，每一路色键均可提供两种不同颜色级别的颜色,设定（蓝色和绿色），并对设定好的颜色进行抠像处理。系统支持高、标清切换，标清系统下支持2路SD SDI输入、2路SD SDI输出、1路HDMI输出，3路复合输出或1路分量输出。高清系统下支持2路HD SDI输入、2路HD SDI输出、1路HDMI输出，1路分量输出。 虚拟演播室软件： （1） 系统采用无轨虚拟演播室技术，无须移动或者操作真实摄上像机，即可实现节目制作过程中镜头推，拉，摇，移，乃至大摇臂以及航拍的效果。 （2 ）★系统是真三维虚拟演播室，可实现虚拟三维遮挡，无限蓝箱功能。可实现真实人物绕着虚拟三维物体（虚拟沙发、虚拟屏风）走一圈的效果；即走到虚拟屏风或沙发的后面，再走回虚拟屏风或沙发前面(非移动三维物体围绕着人物转圈)。 （3）★采用外置1U的2路高标清硬件色键器，色键器可以同时接入2路HD/SD SDI摄像机信号，并对2路摄像机信号同时进行实时抠像处理，每一路色键均可提供两种不同颜色级别的颜色设定（蓝色和绿色），并对设定好的颜色进行抠像处理。 （5）★无需使用三维制作软件（如，3DMAX、MAYA、C4D等），虚拟演播室系统必须支持对三维场景中的任意三维物体进行模型编辑。（如：桌子进行放大、缩小、移动、旋转等操作）同时可对场景中的任意三维物体进行材质编辑（如：改变颜色，更换贴图调整贴图尺寸，调整物件反射，高光，及透明度等。） （6） ★系统支持在三维场景中的任意位置添加三维物体并能对添加的三维物体的位置、大小、方向、是否发光等三维属性，进行实时编辑。（如：桌子，椅子，柜子、灯等）。 （7）★ 用户可以使用系统编辑三维物体实时运动轨迹，实现三维物件在虚拟场景中移动等各种运动变化。（如：虚拟幕布的自动拉开和关闭，三维物体在场景中运动。） （8）★系统自带灯光系统，可最多添加8个以上光源。可实现单独对某个三维物件进行实时灯光绚烂。并可调整灯光的颜色，及强度。并提供三种以上的光源类型选择。 （9）★系统仅使用2台摄像机就可实现3讯道虚拟演播室效果，例如在两个主持人情况下，从一台摄像机信号硬切换（或者推拉摇移）到另外一台摄像机信号，或者硬切换（或者推拉摇移）到全景模式（两个主持人），系统应用2台摄像机支持2种模式的镜头切换：实时镜头切换、利用推拉摇移特效切换。 ★系统必须支持场景中的任意物件可添加本地视频、图片素材或摄像机实时输入信号。通过单击鼠标就可有效控制视频停止或播放动画、声音。系统应支持虚拟大屏任意角度滑出和推大等效果。 （10）★系统内置切换台功能。在加载虚拟场景的情况下可对最多12个虚拟摄像机位进行快速切换，及摄像机镜头的推、拉、摇移及摇臂效果的慢动作切换；在不加载场景的情况下，系统应支持2个摄像机实时信号满屏切换。 （11）★系统支持在虚拟摄像机运动过程中人物始终面对虚拟摄像机，以实现主持人始终面对观众等效果。 （12★系统必须具有人物阴影系统，并提供4种以上的人物阴影朝向选择，以及对人物阴影进行编辑功能。 （13）★配置实时字幕编播单元，可实时编辑加载字幕。 黑场信号发生器 1分8广播级模拟同步分配器，实现系统所有机位信号的同步 高清数字切换器 高清数字视频矩阵切换，广播级场逆程同步锁定切换。 虚拟场景三维图形运动跟踪和渲染系统 根据虚拟场景虚拟摄像机运动轨迹，运用三维图形跟踪和渲染算法，实现摄像机前景和虚拟场景大范围航拍的同步联动和广播级渲染输出 在线字幕系统 在线字幕系统软件，可实现模型、动画、粒子、光效、波动效果等功能实时字幕编播单元，可实时编辑加载滚动字幕。 无限蓝箱系统 让蓝箱变得更宽，无边界。 | 套 | 1 | 315000.00 | 315000.00 |  | - 福建大娱乐号科技有限公司 - 西安凯联科技有限公司 - 上海科嘨科技有限公司 |
| 42 | 高清数字监视器 | 24寸数字监视器，物理分辨率：1920×1200 ；支持全新号格式 3G/HD/SD-SDI、DVI/HDMI/VGA等波形(亮度波形/CbCr波形/全波形,波形预警)；色度矢量图所示大小可选；亮度/RGB分布直方图 像素点测量（画面不同两点像素的亮度、R/G/B 值对比) PIP/PBP双路SDI信号同时监看；画中画（PIP)画幅大小,位置可调/窗口混合；PIP/PBP快速切换 水平镜像 图像9倍缩放辅助聚焦；H/V延时；伪彩色/斑马线；全蓝/黑白模式 ；彩色制式（PAL/NTSC/SECAM）；UMD支持(ID/位置/颜色/用户命名) 8通道音频电平表(可选垂直/水平)；色温(9300K, 6500K, 5600K, 自定义)；多种可选扫描模式；TC时码（VITC1,VITC2,LTC）， 安全框/用户自定义画幅； RS-232/RS-485远程控制支持 ；TALLY灯。 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.0 |  | 索尼； 松下； 康维讯； |
| 43 | 音频延时器 | 视频输入：143-360Mbits / second serial digital data；视频接口：BNC 75Ω；输入均衡：UP to 200m （Belden 8281）；视频输出：143-360Mbits/ second serial digital data un-reclock；输出接口：BNC 75Ω；输出信号电平：800mv pk-pk±5%；抖动：<800ps 工作温度： 0-40℃；1U 标准上架机箱；功耗：5W。 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  | 深圳金凯鹏电子 福建大娱号 西安凯联 |
| 44 | 虚拟蓝箱 | 8*4*4木工板，木龙骨结合打底，封面板，刮腻子两到三遍，面涂专业影视蓝漆 ， 蓝箱三条弧面交接处球体处理，实现蓝箱整体无死角，蓝箱墙体与地面交接处弧面处理，实现蓝箱整体无死角。 | 米2 | 96 | 850.00 | 81600.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 45 | 三基色冷光灯 | YZD-4×55W三基色冷光灯，4灯管，3200K，功率：220W，额定电压：220-50Hz，显示指数：Ra》90，反光板：进口高亮度镜面铝板，功率因数》0.95。镇流器：原装OSRA高频电子型，灯管： OSRAM（55W/930） | 台 | 15 | 1000.00 | 15000.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 46 | 三基色冷光灯 | YZD-6×55W三基色冷光灯，6灯管，功率：330W，额定电压：220-50Hz，显示指数：Ra》90，反光板：进口高亮度镜面铝板，功率因数》0.95。镇流器原装OSRA高频电子型，灯管：原装飞利浦或OSRAM（55W/930） | 台 | 11 | 1150.00 | 12650.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 47 | 三基色冷光灯管 | 55W/930 1、功率：55W。2、色温：3050K±150K。3、欧司朗灯管（55W/930 | 支 | 130 | 110.0 | 14300.00 |  | 欧司朗 飞利浦 三雄极光 |
| 48 | 恒力 铰链 | 1.5M进口弹片、1.5米伸缩距离。 | 台 | 19 | 950.0 | 18050.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 49 | 恒力 铰链 | 2.0M进口弹片、2.0米伸缩距离 | 台 | 25 | 950.00 | 23750.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 50 | 固定 轨道 | YZD-60氧化镀膜80*60 | 米 | 30 | 120.00 | 3600.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 51 | 滑动轨道 | YZD-6080*61，氧化镀膜 | 米 | 32 | 120.00 | 3840.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 52 | 固定轨支架 | 150*150，A4钢板镀锌 | 个 | 20 | 90.00 | 1800.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 53 | 万向滑车 | YWC-60.1 A3钢板-轴承 | 台 | 20 | 90.00 | 1800.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 54 | 挂灯滑车 | YWC-60.2 A3钢板-轴承 | 台 | 26 | 75.00 | 1950.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 55 | 电缆滑车 | YWC-60.3 A3钢板-轴承 | 台 | 26 | 65.00 | 1690.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 56 | 挡板 | YZD-1 A2钢板镀锌 | 套 | 56 | 15.00 | 840.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 57 | 压板 | YZD-2 A4钢板镀锌 | 套 | 40 | 55.00 | 2200.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 58 | 电缆桥架 | 100*50 | 米 | 32 | 130.00 | 4160.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 59 | 桥架支架 | 现场定制 | 套 | 32 | 45.00 | 1440.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 60 | 阻燃电缆 | 3×0.75mm2由郑州恒天特缆特别定制 | 米 | 700 | 42.00 | 29400.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 61 | 冷光灯控制器 | 12路型号：KZQ-12，功率：4KW，额定电压：220V-50Hz，重量：12.3KG，开关：德力西，产品类型：控制器 | 台 | 2 | 1300.00 | 2600.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 62 | 机柜 | 型号：JG19042，功率：规格：19寸，层数：4，重量：14KG，产品类型：机柜 | 台 | 1 | 1330.00 | 1330.00 |  | 宇宙光电 郑州中孚 北京星光 |
| 63 | 附属材料 | 不可预见材料 | 批 | 1 | 3000.0 | 3000.00 |  |  |
| 64 | 环境改造 | ――― | -- | -- | -- | 170000.00 | --- | --- |
|  | 合计 | ――― | -- | -- | -- | 3500000.00 | ―― | ―― |